| VEEVÕTUST TINGITUD KOORMUSE HINDAMISE METOODIKA EELNÕU | Koostanud: Andra Toom Andra.Toom@envir.ee |
| --- | --- |

Vesikonna pinnavett mõjutava inimtekkeliste koormuste analüüs on veemajanduskavade koostamiseks tehtav uuring, mille eesmärk on tuvastada inimtegevused, mis mõjutavad veekogumite seisundit ja põhjustavad selle halvenemist.

Koormuste analüüsi peamisteks alusdokumentideks on Veepoliitika raamdirektiiv ja koormuste analüüsi juhenddokument Guidance Document No 3. Analysis of Pressures and Impacts. Koormused jaotatakse klassidesse VRD raporteerimise juhendi WFD Reporting Guidance Lisa 1 järgi.

Survetegur (driver) - tegur, mis potentsiaalselt mõjutab keskkonda või veekogu. Konkreetse tegevuse või toimingu tulemus, mis võivad mõjutada veekogude seisundit, ehk konkreetne tegur, mis põhjustab seda koormust. Inimtegevusest põhjustatud survetegurid on nt põllumajandus, maaparandus, linnastumine. Survetegur ise ei pruugi tingimata põhjustada ökoloogilise seisundi halvenemist, kuid selle mõju võib olla märkimisväärne.

Oluline koormus (significant pressure) - VRD kontekstis koormus, mis üksi või koos muude koormustega võib põhjustada artiklis 4 sätestatud keskkonnaeesmärkide saavutamata jätmise

Koormus (pressure) - põhjustaja (vallapäästva jõu) otsene mõju (näiteks mõju, mis põhjustab muutusi veevoolus või veekeemias). Koormus muutub oluliseks, kui see ületab kriitilise piiri ja põhjustab veekogu seisundi halvenemist.

Punktallikas - konkreetse asukoha (veelaskme) kaudu keskkonda juhitav reostusallikas. Koormus pärineb kindlast rajatisest, nagu reoveepuhastusjaam, tööstusettevõte, või muud kohad, kus reostus jõuab keskkonda läbi tuvastatava toru, kraavi või muu kindla juurdepääsupunkti.

Pinnaveekogum - selgelt eristuv ja oluline osa pinnaveest, nagu järv, jõgi, oja, paisjärv, peakraav, kanal, kraav või nende osa, siirdevesi või rannikuvee osa.

Pinnaveekogumi valgla – maa-ala, millelt vesi sellesse veekogumisse voolab.

Vesikond - maa- ja mereala, mis koosneb ühest või mitmest kõrvuti asetsevast valgalast koos põhjavee ja rannikuveega ning mis on vee kasutamise ja kaitse korraldamise põhiüksus.

Pinnaveevõtt - Veevõtt iseloomustab inimtegevuse survet keskkonnale. Kui planeeritav pinnaveevõtt (sh jää) ületab 30 kuupmeetrit ööpäevas, on veeseaduse kohaselt tarvis veeluba.

Andmed ja andmeallikad

Veevõtu koormusklasside hindamise aluseks on veekogumite registriandmed Eesti looduse infosüsteemis (EELIS). Analüüsi hõlmatakse kõik kehtivad veekogumid (va Ördi kogum, mida füüsilisel kujul enam ei eksisteeri).

- Veekogumid (nimi, KKR kood, veekogumi tüüp, kategooria, alamkategooriad)

- Vooluveekogud (nimi ja KKR kood) ja vesikonnad (nimi ja VRD alamüksuse kood)

Andmed muudest allikatest:

- Veekogumite 2023. aasta seisundite hinnangud (Keskkonnaagentuur (KAUR))

- Veekasutuse aastaaruannete info 2019-2023, loa numbrid (Keskkonnaotsuste Infosüsteemist (KOTKAS))

Koormusklasside jaotus

Koormusklasside jaotus tuleneb VRD raporteerimise juhisest Lisast 1 (Annex 1: Lists of Pressure Types, Impact Types and Drivers). Survetegurite jaotus koormusklassidesse on toodud tabelis 1, kus sinistel väljadel kirjed märgivad tuvastatud koormuseid ning hallidel koormuseid, mida ei esine või mille puhul andmed ei ole eristatavad.

Tabel 1. Veevõtust tingitud koormuste jagunemine koormusklassidesse

| Kood | Koormusklassid | Selgitus |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Veevõtt niisutuseks | Veevõtt põllumajanduse tarbeks (põldude niisutamine), EMTAK 01-03 |
| 3.2 | Veevõtt ühisveevärgi jaoks | Veevõtt ühisveevärgi tarbeks, sh hüdrandid, EMTAK 36-37 |
| 3.3 | Veevõtt tootmiseks | Veevõtt tööstuse tarbeks, sh jäätmekäitlus, kaevandus ja ehitustegevus, EMTAK 05-09; 10-33 ja 38-43 |
| 3.4 | Veevõtt jahutusveeks | Veevõtt jahutusveeks (sh veevõtt hüdroenergia jaoks), EMTAK 35 |
| 3.5 | Veevõtt hüdroenergiaks | Veevõtt hüdroenergiaks – koormust ei eristata |
| 3.6 | Veevõtt kalakasvanduste tarbeks | Veevõtt kalakasvanduste tarbeks, EMTAK 03 |
| 3.7 | Muu veevõtt | EMTAK koodid 45-99, linnavalitsuse tegevus (Kuressaare vallikraav, skulptuurid), sporditegevus (lumetootmine), sh KOVid |

Metoodika

Survetegurite ja koormuste analüüsi metoodika põhineb varasematel pinnavee koormuste hindamise metoodikatel, mida on täiendatud ja täpsustatud. Metoodika arendamise käigus on tehtud sisulisi muudatusi, lähtudes huvirühmade tagasisidest ning vajadusest kajastada koormuste olulisust täpsemalt ja objektiivsemalt. Uuendatud metoodika võimaldab hinnata inimtekkeliste koormuste mõju usaldusväärsemalt, aidates samas paremini määratleda olulisi koormuseid ning suunata meetmeid täpsemalt sinna, kus nende mõju on kõige tõhusam.

Koormuste hindamiseks kasutati võimalikult kaasaegseid andmeid, täpsem andmete koosseis on välja toodud iga koormusklassi juures. Ruumiandmete analüüsimiseks kasutati ArcGIS Pro 3.4.0 tarkvara.

Koormuse hindamine

Veevõtt on EMTAK-koodide alusel jaotatud erinevatesse koormusklassidesse, võimaldades täpsemalt veekasutusotstarbe määratlust vastavalt tegevusala kaupa. Veekasutuse aastaaruannete andmetest eraldatakse pinnavee andmed põhjavee omadest. Tabelisse lisatakse täiendava infot, nagu pinnaveehaarde koodid ja loa numbrid, et tagada täpsem veekasutajate tuvastamine. Lisaks eelnevale tuuakse juurde veel ruumiandmed, nagu koordinaadid, veekogumitega seonduv informatsioon, mis saadakse EELISest. Veekasutuse andmetes on võetud arvesse viie aasta (2019-2023) kuude keskmised. Pinnavee seisundite info saadakse Keskkonnaagentuurist. Kontrollitakse üle veevõtu vastavus koormusklassile, valed kirjed korrastatakse.

Analüüsil kasutatakse järgnevaid kaardikihte:

- Vooluveekogumid ja seisuveekogumid (EELIS)

- Veekasutuse aastaaruannete andmete (KOTKAS) põhjal loodud kaardikiht

Analüüsis puhverdatakse vooluveekogumid 20 meetrise puhvriga, et kõik vooluveekogumile jäänud punktid saaksid ühendatud vooluveekogumiga.

Surveteguri hindamisel kogumile arvestatakse veekogumi kuukeskmise vooluhulga ja ökoloogilise miinimumvooluhulga suhet. Hinnatakse, kas kuukeskmine vooluhulk püsib ökoloogilise miinimumvooluhulgast kõrgemal. Kui kuukeskmine vooluhulk langeb alla ökoloogilise miinimumvooluhulga, siis annab see märku, et veevõtu koormus antud kogumis võib olla liiga kõrge, mis omakorda mõjutab veekogumi ökoloogilist tasakaalu. Ökoloogilise miinimumvooluhulga ja kuukeskmiste vooluhulkade info vooluveekogumite päritakse EstModeli rakendusest.

Lisaks vooluhulkadele arvestatakse ka piirkonna sademete 5-aastase perioodi kõrvalekaldeid keskmisest. Sademete kõrvalekaldeid keskmisest võetakse arvesse kui kuu keskmine vooluhulk jääb alla ökoloogilise miinimumvooluhulga. Praeguses analüüsis ei ole hõlmatud sademete kõrvalekalde andmeid, sest sademete kõrvalekallete kaardid on hetkel koostamisel.

Koormus loetakse oluliseks kui vooluhulgad jäävad alla ökoloogilise miinimumvooluhulga ja vaadeldud perioodil ei esine normist vähemat sademete hulka.

Tänaste andmete põhjal ei ole võimalik hinnata veevõtu olulisust seisuveekogumitel, kuna puudub lausaline ülevaade järvede veetasemete kõikumistest. Veetasemete andmed veehoidlate kohta on olemas Tallinna Vesi AS-il.

Koormuse olulisuse määramine

Kõikide koormusklasside veevõtu koormuse olulisuse hindamisel kasutatakse samu kriteeriumeid.

Koormuse olulisuse hindamisel kogumile arvestatakse veekogumi kuukeskmise vooluhulga ja ökoloogilise miinimumvooluhulgaga suhet. Hinnatakse, kas kuukeskmine vooluhulk püsib ökoloogilise miinimumvooluhulgast kõrgemal. Lisaks vooluhulkadele arvestatakse ka piirkonna sademete 5-aastase perioodi kõrvalekaldeid keskmisest. Sademete kõrvalekaldeid keskmisest võetakse arvesse kui kuu keskmine vooluhulk jääb alla ökoloogilise miinimumvooluhulga. Kui sademete protsent on üle 100% siis see tähendab, et tegu ei olnud sademete mõttes kuiva perioodiga, mis oleks võinud mõjutada veekogumi veetaseme seisundit. Kui protsent jääb alla 90% (lubatud kõrvalekalle normist on 10%) peaks kaaluma veevõtu mahu vähendamist.

Ettepanekud

- Täiendavate andmete puudumise tõttu ei ole hetkel võimalik hinnata veevõtu mõju seisuveekogumitele. Selleks, et mõista pinnaveevõtu mõjusid, on vajalik koguda täiendavad andmed veetasemete kohta ning läbi viia analüüs veevõtu mõjule veekogumitele.

Kasutatud tööd

- Tallinna Vesi AS veehoidlate andmed ja Soodla, Raudoja, Aavoja, Kaunissaare ja Vaskjala veehoidlate ökoloogilise seisundi uuringu läbiviimine, Tartu 2023

Lisa 1 Koormuse olulisuse hindamine koormusklasside kaupa

| Kood | Koormusklassid | Olulisuse kriteeriumid |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Veevõtt niisutuseks | Koormus loetakse oluliseks kui vooluhulgad jäävad alla ökoloogilise miinimumvooluhulga ja vaadeldud perioodil ei esine normist vähemat sademete hulka. |
| 3.2 | Veevõtt ühisveevärgi jaoks |  |
| 3.3 | Veevõtt tootmiseks |  |
| 3.4 | Veevõtt jahutusveeks |  |
| 3.6 | Veevõtt kalakasvanduste tarbeks |  |
| 3.7 | Muu veevõtt |  |

Guidance Document No. 3 Analysis of Pressures and Impacts, ANNEX II GLOSSARY